10.4”/12.1” TFT (Touch) LCD Monitor

| LCD Display | 10.4" TFT Active Matrix Panel, | 12.1" TFT Active Matrix Panel, |
| --- | --- | --- |
| Screen Size | 211 mm (H) x 158 mm (V) | 246 mm (H) x 184.5 mm (V) |
| Pixel Pitch | 0.264 x 0.264 mm | 0.375 x 0.375 mm |
| Max. Resolution | 800 x 600 | 800 x 600 |
| Display Color | 262K | 262K |
| Brightness | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 |
| Contrast Ratio | 250:1 | 350:1 |
| View Angle | H: 90°, V: 55° | H: 80°, V: 40° |
| Scan Frequency | Horizontal: 30~47 KHz / Vertical: 50~70 Hz |  |
| Input Signal | RGB Analog |  |
| Power Voltage | AC100-240V, 50~60 Hz |  |
| Power Consumption | 18W | 25W |
| Temperature | Operating: 0°C~40°C / Storage: -10°C~60°C |  |
| Touch Screen (Optional) | Resistive Type, USB or RS232 Touch Controller |  |
| Dimension | 251 (W) x 229 (H) x 98.5 (D) mm | 300 (W) x 280 (H) x 84 (D) mm |
| Weight | 2.0 kg | 2.2 kg |
| Regulations | FCC, CE, UL/CSA, TUV/GS |  |