6.4”/8.4” Open Frame/Metal Chassis TFT LCD Monitors

| LCD Display | 6.4” TFT Active Matrix Panel | 8.4” TFT Active Matrix Panel |
| --- | --- | --- |
| Resolution | 640 x 480 | 800x600 |
| Pixel Pitch | 0.203 x 0.203 mm | 0.213 x 0.213 mm |
| Contrast ratio | 400:1 | 500:1 |
| Response Time (Typ.) | 35ms (Tf/Tr) | 35ms (Tf/Tr) |
| Display color | 262K | 262K |
| Brightness | 400 cd/m2 | 220 cd/m2 |
| Viewing Angle (CR≧10) | -50~50(H), -15~35(V) | -65~65(H), -45~65(V) |
| Active Display area | 129.6 mm (H) x 97.4 mm (V) | 170.4 mm (H) x 127.8 mm (V) |
| Scanning Frequency | H: 31.5-60Khz; V: 55-74Hz |  |
| OSD Control | Power, Auto, Menu/Enter, Up, Down |  |
| Signal Connector | 15 pin D-sub |  |
| Power source | AC 100-240V Universal, 50~60Hz, Output DC12V/3A |  |
| Power Consumption | 22W typical, normal operation/Standby under 4W |  |
| Power Management | VESA DPMS compliant |  |
| Optional | Touch Screen |  |
| Plug & play | DDC 1/2B |  |
| Power Management | VESA DPMS |  |
| Dimensions (W x H x D) | 185 x 151 x 35 mm | 178.4 x 164 x 35 mm |
| Weight | 0.8 kg | 1.0 kg |
| Safety | FCC, CE & BSMI |  |